Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет цифровых промышленных технологий
Кафедра вычислительной техники и информационных технологий

Отчет

По выполнению практического задания

по теме «Создание программы для моделирования систем распознавания людей по лицам»

по дисциплине «Прикладная информатика».

Специальность: программное обеспечение вычислительной техники и информационных технологий

Выполнил:

Студент группы №20390 Трапер Максим

Дата выполнения отчета: 29.03.23

Дата сдачи отчета: 31.03.23

Подпись: _________________

Проверил:

Профессор Щеголева Н.Л.

Подпись: _________________

Санкт-Петербург

2023

Оглавление

Цель работы	3

Теоретический материал	3

Гистограмма яркости	3

DFT и DCT	3

Scale	3

Градиент	3

Ход работы	4

Применяемые библиотеки	4

Реализация методов	4

Вывод	9

Цель работы:

Реализовать системы распознования лиц на основе пяти методов (Гистограммы яркости; Scale; DFT; DST; градиент).

Теоретический материал:

Гистограмма яркости

Гистограмма яркости – это график, представляющий информацию о распределении частот уровней яркости изображения.

В ходе данного метода вычисляется гистограмма яркости и её значение сводится в соответствующий вектор признаков.

DFT и DCT

DFT (двумерное дискретное преобразование Фурье) и DCT (дискретное косинусное преобразование).

Выполняется некоторое дискретное (ортогональное) преобразование исходных изображений с формированием набора признаков из верхнего угла спектрального ядра (размера ядра PxP, где p≤20). В качестве преобразование используется либо дискретное преобразование Фурье (DFT) или двумерное дискретное косинус-преобразование.

Дискретное преобразование Фурье

Двумерное дискретное косинус-преобразование

Scale

Метод Scale заключается в изменении разрешения исходного изображения с большего до меньшего, что способствует более быстрому попиксельному сравнению яркости изображений.

Градиент

Метод Градиента заключается в подсчете магнитуды, вычисляемой с помощью дискретного дифференцирования для каждой из оси, а затем – аппроксимирования результатов. В основе такого метода лежит гауссовское сглаживание и дифференцирование, получающие на вход ядра для свёртки и изображение.

Ход работы:

Применяемые библиотеки:

Skimage - набор алгоритмов для обработки изображений и компьютерного зрения.

Tkinter – стандартная библиотека Python для создания GUI.

Operator - один из встроенных модулей в Python и предоставляет множество функций

Matplotlib - библиотека для визуализации данных.

Numpy - библиотека, предоставляющая высокопроизводительные методы для работы с матрицами.

OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом.

Реализация методов:

Реализация метода «гистограмма яркости» строится полностью на основе метода библиотека OpenCV – calcHist. В качестве параметров задаются: путь файла, индекс канала (в данном случае, 0 – т.к. входные данные представлены в градации серого), маска, если требуется гистограмма определенной области, размеры измерений гистограммы.

Метод DFT рассчитывается через cv2.dft, который раскладывает сигнал на его частотные составляющие.

Flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT означает, что по окончанию метода будет выводится комплексный массив.

np.fft.fftshift позволит сгруппировать нулевые частоты в центр. Magnitude используется для вычисления вычисляет модуль комплексного массива, log используется для дальнейшего вывода на графике.

DCT-метод реализуется сугубо с помощью функции OpenCV, выполняющей двумерное дискретное косинусное преобразование. На вход подаётся переведенное в оттенки серого изображение в виде матрицы.

Scale: с помощью интерполяции внутри метода transform.resize, изображение уменьшается до заданных размеров.

3 эталона

7 эталонов

Если брать в качестве тестового и эталонного одну и ту же фотографию, то программа даёт положительный результат соответствия двух фотографий. В этом можно убедиться по представленным графикам

Взяв другие, на взгляд очень похожие фотографии, дают результат, показывающий разительное отличие между эталоном и тестовым изображением.

Применив программу Fawkes, программа выдала отрицательный результат на проверку совпадения фотографий. Значит, программа Fawkes выполнила свою работу успешно.

Вывод: